pdf-obd-8090

OBD设备JT/T 809协议虚拟技术手册

1. 手册总则

1.1 手册目的

本手册基于交通运输行业标准JT/T809-2019《交通运输视频监控系统技术要求》,结合车载OBD诊断终端设备应用场景,完整定义OBD终端与上级运管平台、下级企业监控平台之间的通信协议规范。旨在为OBD设备开发、调试、对接、运维人员提供标准化技术依据,统一数据交互格式、通信逻辑、异常处理机制,保障车辆诊断数据、定位数据、工况数据、故障数据的跨平台合规传输与解析。

pdf-obd-8091

1.2 适用范围

本手册适用于所有适配JT/T809协议的车载OBD诊断终端、车载定位监控终端、车辆运维管理设备。覆盖设备与政府运管上级平台、企业下级监控平台的TCP数据交互全流程,包含链路建立、数据上报、指令下发、异常重连、心跳保活、故障应答等所有业务场景,不适用于808终端直连平台通信场景及非标准化私有OBD协议设备。

pdf-obd-8092

1.3 协议基础定义

JT/T809协议是交通运输行业专用的上下级平台数据交互协议,区别于终端直连平台的808协议:企业OBD监控平台为下级平台,政府运管监管平台为上级平台,OBD终端采集的车辆数据经下级平台封装后,通过809协议上传至上级平台,实现行业统一监管。协议全程基于TCP长连接通信,不支持UDP传输,具备高可靠、高合规、可溯源的监管级通信特性。

pdf-obd-8093

1.4 规范性引用文件

• JT/T809-2019交通运输视频监控系统技术要求

• JT/T 808-2019 道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议

• ISO15031 车载诊断系统(OBD)排放相关诊断通信标准

• HJ500-2009轻型汽车车载诊断(OBD)系统管理技术规范

pdf-obd-8094

2. 通信总体规范

2.1 通信架构

采用三级分层通信架构,全程TCP长连接模式:

车载OBD终端→企业下级监控平台(808协议上传)→政府上级运管平台(809协议转发交互)核心角色定义:

• 上级平台:政府交通运输监管平台,TCP服务端,固定端口监听连接

• 下级平台:企业车辆OBD监控管理平台,TCP客户端,主动向上级平台发起连接

• OBD终端:车载采集设备,负责采集车辆故障码、工况、油耗、转速、定位等数据,对接下级平台

pdf-obd-8095

2.2 通信参数标准

| 参数项 | 标准配置值 | 备注说明 |

| --- | --- | --- |

| 传输协议 | TCP | 唯一支持协议，无UDP兼容 |

| 默认通信端口 | 11009 | 可根据平台配置自定义修改 |

| 链路模式 | 主链路+备链路 | 主链路传输业务数据，备链路故障冗余 |

| 心跳周期 | 30s | 超时60s未接收心跳判定链路断开 |

| 重连间隔 | 10s | 链路断开后自动重试连接 |

| 数据编码 | GB2312 | 中文、车辆信息统一编码格式 |

| 字节序 | 大端模式 | 所有数值类数据统一大端传输 |

pdf-obd-8096

2.3 链路生命周期机制

1. 链路建立:下级平台主动向上级平台指定IP+端口发起TCP连接,连接成功后立即发送登录认证报文,认证通过后链路正式生效。

2. 链路保活:链路正常状态下,下级平台每30秒向上级平台发送心跳报文,上级平台收到后返回应答报文,维持长连接。

3. 链路断开:心跳超时、网络异常、认证失效时,链路自动断开,下级平台启动自动重连机制。

4. 链路注销:平台主动下线、设备停用场景,发送注销报文,正常断开链路。

pdf-obd-8097

3. 通用报文结构

JT/T809协议所有交互报文均采用统一帧结构,由帧头、报文头、报文体、校验码、帧尾五部分组成,固定格式、固定字段顺序,无可变字段偏移。

pdf-obd-8098

3.1 完整报文帧格式

| 字段名称 | 字节长度 | 字段说明 |

| --- | --- | --- |

| 帧起始符 | 2 | 固定0x5B5B（[)，标识报文开始 |

| 报文总长度 | 4 | 包含报文头、报文体、校验码、帧尾，大端存储 |

| 报文头 | 16 | 包含平台ID、报文ID、时间、链路类型等核心信息 |

| 报文体 | 可变 | 业务数据主体，随报文类型变化 |

| CRC校验码 | 2 | 对报文头+报文体进行CRC16校验 |

| 帧结束符 | 2 | 固定0x5D5D(]]），标识报文结束 |

pdf-obd-8099

3.2 报文头详细定义(16字节)

| 偏移字节 | 长度 | 字段名称 | 说明 |

| --- | --- | --- | --- |

| 0-3 | 4 | 下级平台ID | 企业平台唯一监管编号 |

| 4-5 | 2 | 报文ID | 区分不同业务指令，核心标识 |

| 6-7 | 2 | 报文序列号 | 单链路自增，用于报文排序、去重 |

| 8-11 | 4 | 报文时间戳 | Unix标准时间戳 |

| 12 | 1 | 链路类型 | 0：主链路，1：备链路 |

| 13-15 | 3 | 保留字段 | 默认填充0x00，预留扩展 |

pdf-obd-80910

3.3 校验规则

采用CRC16-CCITT校验算法,校验范围为报文头+报文体,不包含帧起始符、总长度、帧结束符。接收方收到报文后,重新计算校验码,与报文自带校验码比对,不一致则直接丢弃报文,返回校验异常应答。

pdf-obd-80911

4. 核心报文指令定义(OBD设备专用)

结合OBD设备车辆诊断、工况采集、故障上报、平台管控核心业务,梳理809协议高频专用报文,包含登录、心跳、车辆数据上报、故障上报、平台指令应答等全场景指令。

pdf-obd-80912

4.1 链路基础报文

4.1.1 下级平台登录报文(0x1001)

用途:下级企业平台连接上级运管平台后,首次认证登录,绑定OBD设备集群身份。

报文体字段:平台名称、登录密码、设备终端数量、通信版本号

pdf-obd-80913

4.1.2 登录应答报文(0x1002)

用途:上级平台响应登录请求,返回认证结果。0:登录成功,1:密码错误,2:平台ID无效,3:版本不匹配。

pdf-obd-80914

4.1.3 心跳报文(0x1005/0x1006)

0x1005:下级平台向上级平台发送心跳;0x1006:上级平台心跳应答。报文体为空,仅维持链路保活。

pdf-obd-80915

4.2 OBD车辆业务报文

4.2.1 车辆OBD工况数据上报(0x6001)

用途:下级平台转发OBD终端采集的车辆实时工况数据,为核心业务上报报文。

报文体核心字段:车辆VIN码、终端设备号、发动机转速、车速、冷却液温度、进气压力、油耗数据、电瓶电压、运行状态。

pdf-obd-80916

4.2.2 车辆故障码上报(0x6002)

用途:OBD终端检测到车辆故障后,通过下级平台上传故障信息,支持多故障码批量上报。

报文体核心字段:VIN码、故障码DTC、故障类型、故障发生时间、故障冻结帧数据、故障是否激活、故障清除状态。

pdf-obd-80917

4.2.3 车辆定位数据上报(0x6003)

用途:同步OBD终端内置定位模块数据,关联车辆工况与位置信息。

报文体核心字段:经纬度、海拔、定位速度、航向角、定位状态、卫星数量、采集时间。

pdf-obd-80918

4.3 平台管控应答报文

4.3.1 车辆报文下发应答(0x6101)

用途:响应上级平台下发的车辆查询、远程诊断、参数配置指令,返回OBD终端执行结果。

pdf-obd-80919

4.3.2 车辆监听/拍照应答(0x6102)

用途:针对平台远程监听车辆状态、车载拍照指令,反馈OBD设备执行状态,适配带外设扩展的OBD终端。

pdf-obd-80920

5. OBD设备协议适配规范

5.1 数据映射规则

OBD终端采集的原始车辆数据(适配ISO15031标准)需完成809协议标准化映射,方可上传上级平台:

• 故障码:统一转换为5位标准DTC编码,兼容国标故障库,剔除私有自定义故障码;

• 工况数据:数值单位统一标准化,温度单位°C、速度单位km/h、转速单位r/min;

• 车辆标识:强制绑定VIN唯一编码,杜绝重复设备编号上报。

pdf-obd-80921

5.2 数据上报频次规范

• 正常工况数据:默认30秒/次,平台可远程配置10-60秒可调;

• 故障数据:故障触发即时上报,无延迟,重复故障1分钟内仅上报1次,避免数据冗余;

• 定位数据:与工况数据同步上报,特殊监管场景可加密高频上报。

pdf-obd-80922

5.3 离线缓存机制

OBD设备网络离线时,自动缓存本地工况、故障、定位数据,缓存容量不少于1000条。网络恢复后,按时间顺序补传离线数据,补传完成后自动清空缓存,保障数据完整性。

pdf-obd-80923

6. 异常处理与重传机制

6.1 报文异常判定规则

• 帧头/帧尾异常:缺失0x5B5B、0x5D5D标识,直接丢弃报文;

• 长度异常:报文实际长度与填报总长度不符,判定无效;

• 校验异常:CRC校验不匹配,丢弃报文并记录异常日志;

• 超时异常:指令下发后5秒未收到应答,判定通信超时。

pdf-obd-80924

6.2 重传机制

业务数据报文(工况、故障、定位)超时无应答时,自动重传,最大重传次数3次,重传间隔3秒。3次重传失败后,终止本次传输,设备记录故障日志,触发链路重连检测。心跳、登录报文不启用重传机制,直接执行重连逻辑。

pdf-obd-80925

7. 设备调试与故障排查

7.1 正常通信状态判定

• TCP链路连接正常,无断开重连记录;

• 30秒心跳交互正常,无超时异常;

• 工况、故障数据上报后可正常接收平台应答;

• 报文校验通过率100%,无异常丢弃日志。

pdf-obd-80926

7.2 常见故障排查方案

| 故障现象 | 排查原因 | 解决方案 |

| --- | --- | --- |

| 登录平台失败 | 平台ID、密码错误，端口不通，版本不匹配 | 核对平台认证信息，检测端口连通性，统一协议版本 |

| 心跳频繁超时 | 网络波动、心跳周期配置异常、平台阻塞 | 排查网络链路，恢复默认30s心跳周期，重启平台服务 |

| 数据上报校验失败 | 报文封装错误、字节序异常、编码不统一 | 校准大端字节序，统一GB2312编码，重写报文封装逻辑 |

| 故障数据不上报 | OBD终端采集异常、报文ID匹配错误 | 检测终端OBD采集功能，核对故障上报报文指令ID |

pdf-obd-80927

8. 安全与运维规范

8.1 通信安全

所有809协议交互报文禁止明文篡改,平台登录密码采用加密传输,设备终端唯一标识绑定,防止非法设备接入监管平台。禁止伪造报文、重放报文攻击,平台具备报文序列号去重机制。

pdf-obd-80928

8.2 日志运维规范

OBD设备及下级平台需完整记录协议交互日志,包含报文收发时间、报文ID、数据内容、异常信息,日志留存时长不少于90天,支持监管溯源与故障排查。

pdf-obd-80929

9. 版本修订说明

本手册为V1.0虚拟技术版本,基于JT/T809-2019标准编制,适配全品类通用OBD监管终端。后续行业标准更新、业务场景扩展后,将同步更新报文指令、数据规范及适配规则,确保协议合规性与兼容性。